真空吸附机操作说明

- 检查密封条没有缺口，密封槽没有铝屑及其它杂物阻挡导致漏气。

- 放材料时从上往下，避免滑动导致搓动密封条漏气。打开真空阀吸住后必须检查是否漏气。

- 检查是否漏气方法：观察真空压力表数值大于-0.7后关闭真空阀，再观察真空压力表1分钟后压力还能在-0.5以上，表示密封合格。否则密封条重新铺设。

- 启动真空吸附必须开启智能控制柜，确保控制柜排水正常。